# 竞赛试题 5：大地主题正反算程序设计

## Program Design for Direct and Inverse Geodetic Problems

## 一、比赛环境要求

1. 单人独立参赛，每人配备一台电脑、外置摄像头；全程开启人像录屏 + 屏幕录屏，完整记录选手、桌面、键鼠全部操作。

2. 赛场封闭安静，禁止携带纸质资料、手机、AI 代码辅助工具。

3. 竞赛总时长 240 分钟，全程不得离开监控拍摄区域。

## 二、比赛软件与编程约束

1. 开发工具：Visual Studio 2017 及以上、PyCharm ≤2024.3.5

2. 可选语言：Basic、C/C++、C#、Python

3.Python 限制：仅允许系统标准库，禁止 numpy、matplotlib、scipy 等第三方数值库；图形界面仅允许 PyQt5

4. 禁用软件：各类测绘商业软件、CAD、Matlab、各类 AI 自动编程工具

5. 报告编制：Microsoft Word / WPS Office

## 三、成果提交规范

### 1. 提交文件清单

（1）计算结果输出文件 geodetic_result.txt

（2）完整竞赛报告 PDF

（3）源代码、输入数据压缩包 source.rar

### 2. 提交要求

禁止所有文档、代码内出现学校、姓名、选手编号。

## 四、输入数据说明

程序支持两类输入文件：正算原始数据.txt、反算原始数据.txt

文件格式统一规范：

- •第 1 行：a,1/f 椭球参数，长半轴 a 单位 m，第二参数为扁率分母

- •第 2 行：点位标记，数值序列，点位标记；程序读取时忽略 P1、P2、P5、P6 这类点位标识符，仅提取浮点数字参与计算

### 4.1 正算文件【正算原始数据.txt】格式示例

Plain Text 6378245,298.3 P1,35.000022,90.000011,100.000033,15000000.2,P2

字段含义：

B1=35.000022∘,L1=90.000011∘,A12=100.000033∘,S=15000000.2m

任务：大地主题正算，求终点经纬度B2,L2、反方位角A21

### 4.2 反算文件【反算原始数据.txt】格式示例

Plain Text 6378245,298.3 P1,35.000022,90.000011,P2,-30.292096,215.590434

字段含义：

B1=35.000022∘,L1=90.000011∘,B2=−30.292096∘,L2=215.590434∘

任务：大地主题反算，求大地线长S、正方位角A12、反方位角A21

补充规则：经度、纬度、方位角输入允许超出 ±360° 范围，程序内部必须实现角度归一化处理。

## 五、算法原理与核心计算公式

### 题目算法要求

采用高斯平均引数法实现大地主题正算、反算迭代求解。

椭球基础常数：

e2=2f−f2

子午圈曲率半径：

M=a(1−e2)(1−e2sin2B)32

卯酉圈曲率半径：

N=a1−e2sin2B

### 5.1 高斯平均引数基础方程组

完整迭代核心方程组如下：

ΔB=S∙cosAmMmΔL=S∙sinAmNm∙cosBmΔA=ΔL∙sinBm

迭代更新公式：

B2=B1+ΔBL2=L1+ΔLA21=A12+ΔA+π

平均参数迭代更新规则：

Bm=B1+B22Am=A12+(A21−π)2

Bm为平均纬度；Mm,Nm为平均纬度对应的曲率半径；Am为平均方位角。

### 5.2 迭代收敛判定标准

两次迭代待求参数差值满足：

角度 <1×10−8∘，长度 <1×10−4m，终止迭代。

## 六、程序完整功能需求

### 1. 文件读取模块

- 1.支持选择读取【正算原始数据.txt】或【反算原始数据.txt】；

- 2.第一行解析椭球参数 a、f；

- 3.第二行自动过滤P1、P2等字符标记，只提取浮点数值；

- 4.自动识别当前任务为【正算模式】或【反算模式】。

### 2. 椭球基础计算模块

根据输入椭球参数，实现任意纬度 B 处 M、N 曲率半径求解。

### 3. 大地主题正算模块

输入：B1,L1,A12,S

输出：B2,L2,A21

### 4. 大地主题反算模块

输入：B1,L1,B2,L2

输出：S,A12,A21

### 5.PyQt 可视化界面硬性要求

1. 菜单栏：读取正算文件、读取反算文件、执行计算、导出结果、清空、退出；

2. 数据表格区：原始输入参数、迭代次数、中间误差、最终全部输出指标；

3. 绘图面板：椭球面两点大地线示意图；

4. 状态栏：实时显示迭代次数、当前迭代误差、计算完成状态。

### 6. 结果导出规范

自动生成geodetic_result.txt，每行格式：序号,指标名称,计算结果

#### 模式 1【正算输出字段】

| 序号 | 输出指标名称 | 保留精度要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 计算模式标志，1 代表正算 | 整数 |
| 2 | 起点纬度 B1 | 6 位小数 (°) |
| 3 | 起点经度 L1 | 6 位小数 (°) |
| 4 | 起始大地方位角 A12 | 6 位小数 (°) |
| 5 | 大地线长度 S | 3 位小数 (m) |
| 6 | 终点纬度 B2 | 6 位小数 (°) |
| 7 | 终点经度 L2 | 6 位小数 (°) |
| 8 | 终点反方位角 A21 | 6 位小数 (°) |
| 9 | 迭代总次数 | 整数 |

#### 模式 2【反算输出字段】

| 序号 | 输出指标名称 | 保留精度要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 计算模式标志，2 代表反算 | 整数 |
| 2 | 起点纬度 B1 | 6 位小数 (°) |
| 3 | 起点经度 L1 | 6 位小数 (°) |
| 4 | 终点纬度 B2 | 6 位小数 (°) |
| 5 | 终点经度 L2 | 6 位小数 (°) |
| 6 | 大地线长度 S | 3 位小数 (m) |
| 7 | 正方位角 A12 | 6 位小数 (°) |
| 8 | 反方位角 A21 | 6 位小数 (°) |
| 9 | 迭代总次数 | 整数 |

## 七、程序正确性说明

全部结果由输入文件椭球参数与点位坐标唯一确定；迭代不收敛、超出收敛阈值视为程序错误。

## 八、输入原始文件全文

### 【正算原始数据.txt】

Plain Text 6378245,298.3 P1,35.000022,90.000011,100.000033,15000000.2,P2

### 【反算原始数据.txt】

Plain Text 6378245,298.3 P1,35.000022,90.000011,P2,-30.292096,215.590434

## 九、输出文件示例（正算样例格式）

Plain Text 1,计算模式标志,1 2,起点纬度B1,35.000022 3,起点经度L1,90.000011 4,起始大地方位角A12,100.000033 5,大地线长度S,15000000.200 6,终点纬度B2,xxxxxx 7,终点经度L2,xxxxxx 8,终点反方位角A21,xxxxxx 9,迭代总次数,x

## 十、评分标准（总分 100 分）

1. 程序运行用时：20 分

2.9 项输出指标计算结果正确性：40 分

3. 图形界面完整度、文件解析容错、代码注释、竞赛报告完整度：40 分

# 附件 1 竞赛报告统一模板

## 1. 程序功能说明

（1）图形界面功能介绍（≤200 字，附界面截图）

（2）正算 / 反算迭代计算流程说明（≤200 字，附结果截图）

（3）椭球参数读取、字符过滤、角度归一化处理方案说明

## 2. 程序规范性说明

（1）工程目录与模块结构设计（≤500 字）

（2）曲率半径函数、迭代核心计算函数源码 + 逐行注释

（3）完整源代码粘贴

# 附件 2 输入数据文件说明

1.【geodetic_direct_input.txt】：用于大地主题正算测试；

2.【geodetic_inverse_input.txt】：用于大地主题反算测试；

3. 首行为椭球参数；第二行包含点位标记字符，程序必须过滤文本标识，仅提取数值；

4. 角度支持超大正数、负数，代码需实现角度模 360° 归一化。