# 竞赛试题 4：道路曲线要素计算与里程桩计算程序设计

## Program Design for Road Curve Elements and Mileage Stake Calculation

## 一、比赛环境要求

1. 单人独立参赛，每人配备一台电脑、外置摄像头；全程开启人像录屏 + 屏幕录屏，完整记录选手、桌面、键鼠全部操作。

2. 赛场封闭安静，禁止携带纸质资料、手机、AI 代码辅助工具。

3. 竞赛总时长 240 分钟，全程不得离开监控拍摄区域。

## 二、比赛软件与编程约束

1. 开发工具：Visual Studio 2017 及以上、PyCharm ≤2024.3.52.

2.可选语言：Basic、C/C++、C#、Python3.Python 限制：仅允许系统标准库，禁止 numpy、matplotlib、scipy 等第三方数值、图像处理库；图形界面仅允许 PyQt54.

3.禁用软件：AutoCAD、ArcGIS、Civil 3D、Matlab、各类 AI 自动编程工具5.

4.报告编制：Microsoft Word / WPS Office

## 三、成果提交规范

### 1. 提交文件清单

（1）曲线计算结果输出文件 road_curve_result.txt（2）完整竞赛报告 PDF（3）源代码、道路输入数据压缩包 source.rar

### 2. 提交要求

禁止所有文档、代码内出现学校、姓名、选手编号。

## 四、输入数据说明

### 4.1 道路平曲线输入文件 curve_input.txt

单行文本存储道路基础设计参数，字段顺序：交点 JD 里程、圆曲线半径 R、路线偏角 α(度，分，秒)字段说明：

- •JD 里程：道路交点桩号，格式如1326.480，代表 K1+326.480

- •R：单圆曲线设计半径，单位 m

- •偏角 α：路线转向角，依次存储度、分、秒，程序自动转换为十进制度参与三角函数计算

4.2程序功能：读取平曲线基础参数，批量计算全套曲线几何要素、特征点里程桩，支持指定曲线内任意中桩求解局部平面坐标。

## 五、算法原理与核心计算公式

### 题目算法要求

基于道路勘测设计单圆曲线基础理论，输入交点里程、曲线半径、路线偏角，完成两项核心计算：①圆曲线全套几何要素；②曲线特征点里程桩推算、任意中桩局部坐标求解。

### 5.1 单圆曲线几何要素计算公式

设圆曲线半径R，路线偏角α（转换为十进制度）

- 1.切线长  T=R∙tanα2

- 2. 曲线总长  L=πRα180∘

- 3. 外距  E=R1cosα2−1

- 4. 切曲差（校正值）  D=2T−L

### 5.2 曲线特征点里程推算公式

1. 直圆点 ZY 里程：LZY=LJD−T

2. 圆直点 YZ 里程：LYZ=LZY+L

3. 曲中点 QZ 里程：LQZ=LZY+L2

4.JD 里程校核公式：LJD′=LQZ+D2

校核规则：|LJD′−LJD|<0.001m则计算有效。

### 5.3 曲线上任意中桩局部坐标计算

以 ZY 点为坐标原点，路线切线前进方向为局部 x 轴，曲线内侧径向为局部 y 轴；设待求中桩距 ZY 点弧长l，局部坐标：

弧长求解规则：若中桩里程Lp满足LZY<Lp<LYZ，则l=Lp−LZY。

## 六、程序完整功能需求

### 1. 文件读取模块

读取curve_input.txt，拆分解析交点里程、曲线半径、偏角度分秒数值，完成角度进制转换。

### 2. 曲线要素计算模块

批量计算切线长T、曲线长L、外距E、切曲差D，全部长度保留 3 位小数。

### 3. 里程桩推算模块

计算 ZY、QZ、YZ 三个特征点桩号，并利用切曲差 D 完成 JD 里程校核；支持手动输入任意曲线内中桩桩号，计算该桩距 ZY 的弧长l。

### 4. 局部坐标求解模块

根据弧长l，计算该中桩相对 ZY 原点的局部平面坐标(x,y)，坐标保留 3 位小数。

### 5.PyQt 可视化界面硬性要求

1. 菜单栏：读取曲线参数、计算曲线要素、推算特征桩、计算中桩坐标、导出结果、清空、退出；

2. 数据表格区：展示曲线四要素、特征点里程、待求中桩弧长与局部坐标；

3. 绘图面板：绘制平面圆曲线示意图，标注 JD、ZY、QZ、YZ 点位；4. 状态栏：实时显示校核误差、当前输入桩号、计算完成状态。

### 6. 结果导出规范

自动生成road_curve_result.txt，每行格式：序号,指标名称,计算结果，输出 13 项指标如下：

| 序号 | 输出指标名称 | 数值保留要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 交点 JD 原始里程 | 3 位小数 |
| 2 | 圆曲线半径 R | 整数 |
| 3 | 路线偏角 α(十进制度) | 4 位小数 |
| 4 | 切线长 T | 3 位小数 |
| 5 | 曲线总长 L | 3 位小数 |
| 6 | 外距 E | 3 位小数 |
| 7 | 切曲差 D | 3 位小数 |
| 8 | 直圆点 ZY 里程 | 3 位小数 |
| 9 | 曲中点 QZ 里程 | 3 位小数 |
| 10 | 圆直点 YZ 里程 | 3 位小数 |
| 11 | 校核得到的 JD 里程 | 3 位小数 |
| 12 | 指定中桩距 ZY 弧长 l | 3 位小数 |
| 13 | 指定中桩局部坐标 (x,y) | 3 位小数 |

## 七、程序正确性说明

程序无固定标准参考输出，全部指标由输入曲线参数唯一确定，所有计算严格遵循上文公式与保留小数要求；校核误差超过 0.001m 判定程序计算错误。

## 八、输出文件示例片段

Plain Text 1,交点JD原始里程,1326.480 2,圆曲线半径R,280 3,路线偏角α(十进制度),32.2783 …… 12,指定中桩距ZY弧长l,93.520 13,指定中桩局部坐标(x,y),92.361,15.628

## 九、评分标准（总分 100 分）

1. 程序运行用时：20 分2.13 项输出计算结果正确性：40 分3. 图形界面完整度、代码注释、竞赛报告完整度：40 分

# 附件 1 竞赛报告统一模板

## 1. 程序功能说明

（1）图形界面功能介绍（≤200 字，附界面截图）（2）曲线要素、里程桩、中桩坐标完整计算流程说明（≤200 字，附结果截图）（3）曲线全套计算成果汇总

## 2. 程序规范性说明

（1）工程目录与模块结构设计（≤500 字）（2）角度转换、曲线要素、里程推算、坐标求解核心函数源码 + 逐行注释（3）完整源代码粘贴

# 附件 2 输入数据文件说明

curve_input.txt：单行存储道路交点里程、曲线半径、偏角度分秒设计参数。

输入文件完整数据内容：

1326.480,280,32,16,42

数据字段释义（从左至右）：

1. 交点JD里程：1326.480（对应桩号 K1+326.480）

2. 圆曲线半径R：280 m

3. 路线偏角：32°16′42″，程序自动换算为十进制度参与计算

指定待求中桩桩号：1390.000（对应桩号 K1+390.000）