# 道路纵横断面土方计算

# （Road Longitudinal and Cross-Section Earthwork Calculation）

## 一、题目描述

读取道路纵、横断面观测数据，计算各里程桩地面高程、横断面填挖面积，采用平均断面法计算区间土方总量。

## 二、核心算法与公式

## （一） 桩号解析与数值化算法

## 在道路工程中，里程通常以“公里数+米数”的格式（如0+100）记录。为了进行后续的距离和位置计算，算法需要先将这些格式化的字符串转换为纯数值（浮点数）：

## 1. 格式识别：算法检查输入字符串中是否包含 `+` 字符。

## 2. 拆分计算：如果存在 `+`，则将字符串以 `+` 符号拆分为左、右两部分。左侧部分代表公里数，乘以1000转换为米；右侧部分代表米数，直接转换为浮点数。两者相加即得到该桩号距离起点的实际米数（例如0+100转换为100.0）。

## 3. 直接转换：若不含 `+`（如查询里程 44.000），则直接将其转换为浮点数。

## （二）中桩（d=0）地面高程计算方法（线性插值）

## 横断面测量通常以道路中线（中桩）为基准向两侧展开，各测量点的位置用“距中桩距离d”和“高程偏差dev”表示。算法需要计算中桩位置（即d=0 处）的真实地面高程：

## 1. 数据排序：将该断面内的所有测量点按照距中桩距离d由小到大（从左至右）进行排序。

## 2. 精确匹配：遍历排好序的测量点，若存在某个测点的d刚好为 0.0，则中桩处的偏差直接采用该点的偏差dev。

## 3. 区间线性插值：若没有d=0.0的测点，算法寻找满足 di≤0≤di+1的两个相邻测点i和 i+1。利用线性插值公式计算 d=0 处的高程偏差值 dev0：

## dev0=devi+0−didi+1−di×(devi+1−devi)

## 4. 计算地面高程：将计算出的中桩高程偏差与该断面的已知设计高程 Hdesign 相加，即可得到该桩号的地面高程：

## Hground=Hdesign+dev0

## （三） 横断面填挖面积计算方法（梯形积分法）

## 当路基设计高程高于地面高程时，需要进行填方。由于本输入数据中所有高程偏差均为负值，说明地面低于设计路面，全断面均为填方。填方高度 hi为高程偏差的绝对值。

## 1. 分段积分：利用梯形求和法，将整个横断面划分为若干个由相邻测点构成的梯形区间。

## 2. 计算单块梯形面积：对于相邻两测点i和i+1，其在横向上的间距（即梯形的高）为 di+1−di，两侧的填方高度（即梯形的上、下底）分别为 hi=|devi|    hi+1=|devi+1|。其面积计算公式为：

## Atemp=hi+hi+12×(di+1−di)

## 3. 累加求和：将断面中所有相邻测点对计算出的梯形面积进行累加，最终得到该断面的填方总面积：

## A=Atemp

## （四）区间土方总量计算方法（平均断面法）

## 在获得相邻两个横断面（断面 1 和 断面 2）的填方面积后，通过平均断面法计算两断面之间的区间填方土方总量：

## 1. 间距计算：计算两断面桩号数值化之后的实际物理距离（间距 L）：

## L=|Stake2−Stake1|

## 2. 体积计算：应用平均断面法公式，取两断面填方面积 A1 与 A2 的平均值，乘以断面间距 L，计算得到区间土方总量 V：

## V=A1+A22×L

## （五） 设计路面高程线性插值算法

## 对于给定的任意查询里程 X（例如 44.000），为了确定该位置处对应的纵断面路基设计高程：

## 1. 插值比例确定：假设查询里程 X 位于已知断面 1（里程 X1）与断面 2（里程 X2）之间。先计算插值点在两个断面区间内的线性比例系数 t：

## t=X−X1X2−X1

## 2. 计算高程：已知断面 1 和断面 2 的设计高程分别为 Hdesign1和 Hdesign2。利用线性插值计算出查询里程 X 处的设计路面高程：

## Hdesign(X)=Hdesign1+t×(Hdesign2−Hdesign1)

## 三、已知输入数据（input4.txt）

// 第二断面

# 桩号 设计高程 测点数

0+000 42.500 4

# 距中桩距离 高程偏差

-8.0 -1.20

-4.0 -0.80

4.0 -0.60

8.0 -1.10

// 第二断面

# 桩号 设计高程 测点数

0+100 43.200 4

# 距中桩距离 高程偏差

-8.0 -0.90

-4.0 -0.50

4.0 -0.70

8.0 -1.00

44.000

## 四、程序正确性输出项

1. 断面1地面高程（保留2位小数）

2. 断面2地面高程（保留2位小数）

3. 断面1填方面积（保留2位小数）

4. 断面2填方面积（保留2位小数）

5. 两断面间距（整数）

6. 区间土方总量（保留2位小数）

7. 断面1测点总数（整数）

8. 设计路面高程（保留2位小数）

## 五、标准输出格式（result4.txt）

序号,说明,计算结果

1,断面1高程,

2,断面2高程,

3,断面1面积,

4,断面2面积,

5,间距,

6,土方总量,

7,测点总数,

8,设计高程,