# GNSS 伪距单点定位

## （GNSS Pseudorange Point Positioning with Elevation Weighting）

## 一、题目描述

给定多组 GPS 不同时刻观测数据，每组历元包含多颗卫星 ECEF 坐标、卫星钟差、对流层延迟、卫星高度角、伪距观测值。

忽略电离层延迟，观测方程包含几何距离、接收机钟差、卫星钟差、对流层延迟；

未知参数共 4 个：接收机 ECEF 三维坐标(Xu,Yu,Zu)、接收机钟差等效距离br=c∙δtr；

单历元观测卫星 9/10 颗，观测数＞未知参数，存在多余观测；

随机模型采用卫星高度角定权，高度角越高观测权重越大，采用加权非线性最小二乘迭代完成单点定位，收敛后输出坐标、迭代、平差指标。

迭代初值使用文件给定接收机近似大地坐标。

## 二、完整算法公式

### 1 函数模型（伪距观测方程）

ρi=(Xi−Xu)2+(Yi−Yu)2+(Zi−Zu)2+br+δts+δtrop

ρi：伪距观测 (m)

Xi,Yi,Zi：卫星 ECEF 坐标 (m)

Xu,Yu,Zu：接收机坐标 (m)

br=cδtr：接收机钟差等效距离 (m)

δts：卫星钟差修正 (m)

δtrop：对流层延迟 (m)

c=299792458m/s：光速

### 2 随机模型：卫星高度角定权（工程通用sin2模型）

设Ei为第i颗卫星高度角（单位：度），转换为弧度计算权重：

pi=sin2π180∙Ei

- •天顶卫星E=90∘，pi=1，权重最大；

- •近地平线卫星E→0∘，pi→0，权重极小，抑制低高度角观测误差；

- •权矩阵P为n阶对角方阵：

P=p1p2⋱pn

### 3 泰勒一阶线性化模型

设当前迭代近似参数向量：X^=[X^u,Y^u,Z^u,b^r]T

卫星至接收机近似几何距离：

r^i=(Xi−X^u)2+(Yi−Y^u)2+(Zi−Z^u)2

观测差值向量元素（观测值减模型计算值）：

li=ρi−(r^i+b^r+δts+δtrop)

雅可比设计矩阵第i行系数：

Bi=−Xi−X^ur^i,−Yi−Y^ur^i,−Zi−Z^ur^i,1

加权误差方程：l=BΔX+v，其中P为观测值权矩阵，v为观测残差向量。

### 4 加权最小二乘解算公式（核心公式）

区别于传统等权最小二乘，引入高度角定权矩阵后，法方程与参数改正量计算公式为：

N=BTPB

U=BTPl

ΔX=N−1U=(BTPB)−1BTPl

ΔX=[ΔXu,ΔYu,ΔZu,Δbr]T 为参数改正向量。

### 5 迭代更新与收敛判定规则

1. 参数迭代更新公式：

X^new=X^old+ΔX

2. 收敛判据（参数改正量模长）：

Th=ΔXu2+ΔYu2+ΔZu2+Δbr2

3. 收敛标准：Th<10−6m

4. 迭代保护机制：设置最大迭代次数50次，达到上限强制终止迭代，避免矩阵奇异、死循环等异常问题。

5. 固定迭代初值：X^0=[−2279828.882,5004706.5099,3219777.4476,0]T

## 三、输入文件规范（Pseudorange Data.txt）

### 1. 文件结构说明

（1）文件首行为接收机近似先验坐标，作为迭代初始位置参数；

（2）表头字段依次为：卫星编号、卫星X坐标、卫星Y坐标、卫星Z坐标、卫星钟差修正、卫星高度角、伪距观测值、对流层延迟；

（3）文件包含多组连续GPS观测历元，每组历元包含9颗或10颗观测卫星，可任选单个历元完成定位解算；

（4）程序读取规则：自动过滤所有中文说明、标题、历元注释行，仅提取有效卫星数值观测数据；

（5）光速固定常量：c=299792458m/s。

## 四、程序输出项（result5.txt）

1, 接收机 X 坐标 (m)，保留 3 位小数

2, 接收机 Y 坐标 (m)，保留 3 位小数

3, 接收机 Z 坐标 (m)，保留 3 位小数

4, 接收机钟差等效距br(m)，保留 3 位小数

5, 实际迭代次数（整数）

6, 收敛判定阈值（改正量模，保留 6 位小数）

7, 参与定位卫星总数（整数）

8, 多余观测数 = 卫星总数 − 4（未知参数个数）

标准输出格式示例

1,-2279612.345

2,5004912.678

3,3219901.123

4,12.456

5,8

6,0.000000

7,9

8,5

## 五、完整程序计算流程

1.读取GPS卫星数据.txt，过滤说明文字，任选一个历元提取全部卫星数据；

2.提取文件首行近似坐标，初始化参数X=[X0,Y0,Z0,0]T；

3.进入迭代循环（最多 50 次）：

① 遍历每颗卫星，计算几何距离ri、观测差值li、雅可比行Bi；

② 根据卫星高度角Ei计算单颗权重pi=sin2(Ei⋅π/180，构造对角权矩阵P；

③ 计算加权法方程：N=BTPB, U=BTPl；

④ 求逆得到改正量：ΔX=N−1U；

⑤ 计算改正量模Th；

⑥ 更新接收机全部参数；

⑦ 判断Th<10−6或迭代满 50 次，退出循环；

4.统计卫星数量、多余观测数；

5.按序号与小数精度写入result5.txt。