空间前方交会（Space Forward Intersection）

一、题目描述

已知左右像片外方位元素、同名像点坐标、相机主距，使用空间前方交会算法解算地面点三维坐标，完成数据读取、坐标解算、结果输出全套流程。

二、核心算法与公式

1. 角度转弧度公式

rad=deg×π180

2. 影像姿态方向余弦矩阵公式

a1=cosφcosκ−sinφsinωsinκb1=−cosφsinκ−sinφsinωcosκc1=−sinφcosωa2=cosωsinκb2=cosωcosκc2=−sinωa3=sinφcosκ+cosφsinωsinκb3=−sinφsinκ+cosφsinωcosκc3=cosφcosω

3. 摄影测量共线方程

x−x0=−fa1(X−XS)+b1(Y−YS)+c1(Z−ZS)a3(X−XS)+b3(Y−YS)+c3(Z−ZS)y−y0=−fa2(X−XS)+b2(Y−YS)+c2(Z−ZS)a3(X−XS)+b3(Y−YS)+c3(Z−ZS)

三、已知输入数据（input1.txt）

========== 左片外方位元素 Xs1 Ys1 Zs1 φ1 ω1 κ1 ==========

左片摄站三维坐标、航向角、俯仰角、旋角(°)

5000.000 4000.000 1200.000 3.0 2.0 1.0

========== 右片外方位元素 Xs2 Ys2 Zs2 φ2 ω2 κ2 ==========

右片摄站三维坐标、航向角、俯仰角、旋角(°)

5200.000 4000.000 1200.000 2.8 1.9 0.9

========== 相机内方位元素 x0 y0 f ==========

像主点偏移坐标、相机主距(mm)

0.0 0.0 150.0

========== 左右片同名像点坐标 ==========

左像点x1 左像点y1  右像点x2 右像点y2 (mm)

-60.250 45.120 58.360 -43.210

四、程序正确性输出项

1. 地面点 X（保留3位小数）

2. 地面点 Y（保留3位小数）

3. 地面点 Z（保留3位小数）

4. φ1 弧度值（保留6位小数）

5. κ2 弧度值（保留6位小数）

6. 左像片方向余弦 a1（保留6位小数）

7. 右像片方向余弦 b2（保留6位小数）

五、标准输出格式（result1.txt）

序号,说明,计算结果

1,地面点X,

2,地面点Y,

3,地面点Z,

4,φ1弧度,

5,κ2弧度,

6,左a1,

7,右b2,