题目：基于 RANSAC 随机抽样一致性算法稳健三维直线参数估计

Program Design for Robust 3D Line Parameter Estimation Based on RANSAC Algorithm

- 一、比赛环境要求

- 1.参赛单人独立完成，每人配备 1 台电脑、外置摄像头；全程开启人像录屏 + 屏幕录屏，完整拍摄选手、桌面、键鼠操作。

- 2.赛场封闭安静，禁止携带纸质资料、手机、AI 辅助编程工具。

- 二、比赛软件与编程约束

- 1.开发工具：Visual Studio 2017 及以上、PyCharm ≤2024.3.5

- 2.可选语言：Basic、C/C++、C#、Python

- 3.Python 限制：仅允许标准库，禁止 numpy、matplotlib、scipy 等第三方数值 / 绘图库；可视化界面仅允许使用 PyQt5

- 4.禁用软件：AutoCAD、ArcGIS、Matlab、各类 AI 代码生成工具

- 5.报告编制：WPS Office / Microsoft Word

- 三、竞赛时长与成果提交

总时长：240 分钟

提交文件：

- 1.程序计算结果文件（txt）

- 2.完整竞赛报告 PDF

- 3.全部源代码压缩包（.rar）

要求：所有文档、代码中不得出现学校、姓名、选手编号等个人信息。

- 四、输入数据说明

数据文件：ransac_3dline.txt

存储格式：每行存储三维测点坐标，逗号分隔 x,y,z，数据包含正常内点与粗差外点，共 12 组三维测点

txt #测点编号, 测点 x 坐标,测点 y 坐标,测点 z 坐标 P01,2.12,4.25,8.40 P02,3.20,6.38,12.65 P03,4.08,8.16,16.20 P04,5.15,10.32,20.45 P05,6.03,12.07,24.12 P06,7.11,14.22,28.36 P07,20.56,5.31,6.22 P08,22.13,7.89,9.15 P09,1.05,20.66,32.78 P010,8.22,16.41,33.06 P011,9.17,18.33,36.21 P012,10.09,20.15,40.33

数据说明：前 6 点、后 3 点为符合三维直线模型的正常内点；第 7、8、9 号测点为带粗差外点。

- 五、算法原理与核心公式（Word 公式编辑器兼容）

- 算法基础说明

普通最小二乘法对粗差敏感，RANSAC（随机抽样一致性）为稳健估计算法。针对三维坐标测点，随机抽取少量样本构建三维空间直线模型，通过点到直线距离阈值区分内点、粗差外点，迭代筛选出内点数量最多的最优三维直线模型，适用于含粗差三维测绘坐标拟合。

- 三维直线参数模型

三维空间直线采用点向式参数方程表达：
x=x0+t∙uxy=y0+t∙uyz=z0+t∙uz

式中：

1.P0(x0,y0,z0)：直线基准点，取抽样两点中第一个点；

2.u→=(ux,uy,uz)：直线归一化单位方向向量；

3.t：任意实数参数。

- 由两点构建三维直线步骤

随机抽取不重合两点 P1(x1,y1,z1)、P2(x2,y2,z2)

- 1.构造两点方向向量：

v→=(x2−x1,y2−y1,z2−z1)

- 2.归一化得到单位方向向量 u→：

u=x2−x1(x2−x1)2+(y2−y1)2+(z2−z1)2, y2−y1(x2−x1)2+(y2−y1)2+(z2−z1)2, z2−z1(x2−x1)2+(y2−y1)2+(z2−z1)2

- 3.基准点：P0=P1(x1,y1,z1)，完成三维直线模型构建。

- 三维点到空间直线垂直距离判定公式

设待测点 Pi(xi,yi,zi)，向量 P0Pi→=(xi−x0,yi−y0,zi−z0)

点到直线距离为向量叉积模长：

di=P0Pi→×u→

内点 / 外点判别规则（本题固定距离阈值 T=0.8）：

di≤T ⇒内点（正常三维观测值）di>T ⇒外点（三维粗差点）

- RANSAC 完整迭代流程

- 1.预设固定参数：最小样本数minsamples=2、距离阈值T=0.8、最大迭代次数Kmax=100

- 2.循环执行最大迭代次数：

- 从全部三维测点中随机不重复抽取 2 个点；

- 由两点求解三维直线基准点P0、单位方向向量u→；

- 遍历全部三维测点，计算各点到当前直线距离，统计内点总数；

- 若当前内点数量大于历史最优值，更新最优三维直线模型、最优内点集合；

- 3.迭代全部次数后，输出最优三维直线参数、内点、粗差统计结果。

- 六、程序完整功能要求

- 1.文件读取：读取ransac_3dline.txt全部三维坐标，分离 x、y、z 观测序列；

- 2.RANSAC 三维直线迭代求解：随机抽样、构建空间直线、距离判别、筛选最优模型；

- 3.数据统计：统计总三维点数、内点数量、粗差数量，输出全部粗差点三维坐标及测点编号；

- 4.PyQt 界面功能：菜单栏（打开文件、一键 RANSAC 解算、导出结果、清空数据、退出程序）、表格展示全部三维测点、绘图区分色绘制内点 / 粗差点与三维拟合直线；

- 5.结果输出：自动生成ransac_3d_result.txt，按固定格式存储全部考核指标。

- 七、程序正确性考核项（共 24 项）

| 序号 | 输出指标 | 数据格式要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 三维观测点总数量 | 整数 |
| 2 | 距离阈值 T | 保留 4 位小数 |
| 3 | 最大迭代次数 Kmax | 整数 |
| 4 | 最优三维直线基准点 x0 | 保留 4 位小数 |
| 5 | 最优三维直线基准点 y0 | 保留 4 位小数 |
| 6 | 最优三维直线基准点 z0 | 保留 4 位小数 |
| 7 | 最优直线单位方向向量 ux | 保留 4 位小数 |
| 8 | 最优直线单位方向向量 uy | 保留 4 位小数 |
| 9 | 最优直线单位方向向量 uz | 保留 4 位小数 |
| 10 | 最优模型内点总数 | 整数 |
| 11 | 粗差外点总个数 | 整数 |
| 12 | 1 号三维测点到最优直线距离 | 保留 4 位小数 |
| 13 | 7 号粗差点到最优直线距离 | 保留 4 位小数 |
| 14 | 最优内点集 x 坐标平均值 | 保留 4 位小数 |
| 15 | 最优内点集 y 坐标平均值 | 保留 4 位小数 |
| 16 | 最优内点集 z 坐标平均值 | 保留 4 位小数 |
| 17 | 全部粗差点编号集合 | 文本字符串 |
| 18 | 最优模型对应迭代轮次 | 整数 |
| 19 | 内点 x 坐标最小值 | 保留 4 位小数 |
| 20 | 内点 z 坐标最大值 | 保留 4 位小数 |
| 21 | 第一次抽样直线方向向量 ux 值 | 保留 4 位小数 |
| 22 | 第一次抽样得到的内点数量 | 整数 |
| 23 | 所有粗差点三维坐标均值 (x,y,z) | 文本 |
| 24 | 内点占全部三维测点比例 | 保留 4 位小数 |

- 八、输出文件规范

输出文件：ransac_3d_result.txt，每行固定格式：序号,指标名称,计算结果。示例：

Plain Text 1,三维观测点总数量,12 2,距离阈值T,0.8000 3,最大迭代次数Kmax,100 4,最优直线基准点x0,2.1200 ... 24,内点占全部三维测点比例,0.7500

- 九、图形界面硬性要求

- 顶部菜单栏：打开三维数据、RANSAC 三维解算、导出结果、清空数据、程序退出；

- 中间数据表格区：展示全部 12 个三维测点，内点底色蓝色、粗差点底色红色；

- 绘图区：三维坐标系可视化，蓝点 = 正常内点、红点 = 粗差点、黑色实线绘制最优三维拟合直线；

- 底部状态栏：实时显示当前迭代次数、当前最优内点数量、三维直线基准点与方向向量。

- 十、评分标准（总分 100 分）

- 程序运行用时：20 分

2.24 项三维计算结果正确性：40 分

- 界面完整性、代码规范性、竞赛报告完整度专家评审：40 分

附件 1 竞赛报告统一模板

- 程序优化性说明

- 用户界面功能介绍（200 字以内，附界面截图）

- 程序完整运行流程说明（200 字以内，附三维拟合结果截图）

- 原始三维观测数据、粗差识别结果、最优空间直线展示

- 程序规范性说明

- 整体功能模块结构设计（500 字以内）

- RANSAC 三维直线求解核心函数源码、关键算法注释解析

- 完整全部源代码粘贴

附件 2 输入数据 ransac_3dline.txt

txt #测点编号, 测点 x 坐标,测点 y 坐标,测点 z 坐标 P01,2.12,4.25,8.40 P02,3.20,6.38,12.65 P03,4.08,8.16,16.20 P04,5.15,10.32,20.45 P05,6.03,12.07,24.12 P06,7.11,14.22,28.36 P07,20.56,5.31,6.22 P08,22.13,7.89,9.15 P09,1.05,20.66,32.78 P010,8.22,16.41,33.06 P011,9.17,18.33,36.21 P012,10.09,20.15,40.33