## 题目：基于 RANSAC 算法的稳健平面参数估计程序设计

Program Design for Robust Plane Parameter Estimation Based on RANSAC Algorithm

## 一、比赛环境要求

- 1.单人独立参赛，每人配备一台电脑、外置摄像头；全程开启人像录屏 + 屏幕录屏，完整记录选手、桌面、键鼠全部操作。

- 2.赛场封闭安静，禁止携带纸质资料、手机、AI 代码辅助工具。

- 3.竞赛总时长 240 分钟，全程不得离开监控拍摄区域。

## 二、比赛软件与编程约束

- 1.开发工具：Visual Studio 2017 及以上、PyCharm ≤2024.3.5

- 2.可选语言：Basic、C/C++、C#、Python

- 3.Python 限制：仅允许系统标准库，禁止 numpy、matplotlib、scipy 等第三方数值 / 绘图库；图形界面仅允许 PyQt5

- 4.禁用软件：AutoCAD、ArcGIS、Matlab、各类 AI 自动编程工具

- 5.报告编制：WPS Office / Microsoft Word

## 三、成果提交规范

- 1.提交文件清单
（1）计算结果输出文件 plane_analysis_result.txt
（2）完整竞赛报告 PDF
（3）源代码、点云数据压缩包 source.rar

- 2.禁止所有文档、代码内出现学校、姓名、选手编号。

## 四、输入数据说明

数据文件：plane_cloud.txt
文件首行为总点数 1000，后续每行格式：点号,x,y,z，包含 P1\P1000 共 1000 组三维测点坐标；大部分测点 z 值稳定在 1.0\1.2 区间为平面内正常点，少量测点 z 偏离区间为粗差外点（如 P5、P20、P50、P800、P805、P820、P850）

txt 1000 P1,80.872,46.799,1.096 P2,35.028,71.675,1.165 P3,74.658,13.928,1.172 P4,71.048,41.082,1.061 P5,1.498,7.312,3.073 …… P800,0.125,91.271,1.539 …… P1000,0.125,45.085,1.039

## 五、算法原理与核心公式

### 1 三维平面通用数学模型

三维空间平面标准一般式：
Ax+By+Cz+D=0
 式中 (A,B,C) 为平面法向量，为保证模型唯一性，法向量归一化约束：
A2+B2+C2=1

### 2 RANSAC 稳健平面拟合流程

- 1.固定参数：最小采样点数minsamples=3、距离阈值T=0.8、最大迭代次数Kmax=100

- 2.随机抽取 3 个不重合三维点，计算两点向量叉积得到平面法向量；若三点共线则舍弃本次抽样，重新选取测点

- 3.归一化法向量，求解平面常数项 D，构建完整平面方程

- 4.点到平面垂直距离判别公式：di=|Axi+Byi+Czi+D|A2+B2+C2
归一化后简化为：di=|Axi+Byi+Czi+D|

- 判别规则：di≤T ⇒内点（正常测点）di>T ⇒粗差外点

- 5.迭代全部次数，选取内点数量最多的平面作为最优拟合平面 S1

### 3 空间三点三角形面积公式

取 P1、P2、P3 三点构建向量V1→=P2−P1、V2→=P3−P1，三角形面积：S=12V1→×V2→

### 4 空间点向平面投影公式

已知平面Ax+By+Cz+D=0，待投影点(x0,y0,z0)

t=Ax0+By0+Cz0+DA2+B2+C2xi=x0−A∙tyi=y0−B∙tzi=z0−C∙t

### 5 栅格高程统计规则

按全局坐标范围划分均匀栅格，对指定栅格内全部 z 坐标计算：测点数量、高程平均值、高程最大值、高差（最大值 - 最小值）、高程方差。

## 六、程序完整功能

- 1.文件读取：加载plane_cloud.txt，解析全部 1000 组三维坐标，存储点号、x、y、z；

- 2.全局坐标统计：遍历全部点云，求解 x、y、z 三个分量的全局最小值、最大值；

- 3.栅格划分与统计：自动划分空间栅格，定位 P5 所在栅格编号，输出该栅格全部高程统计指标；

- 4.几何计算：利用 P1、P2、P3 三点求解空间三角形面积；

- 5.RANSAC 基础平面 S1 拟合：迭代求解最优拟合平面，计算指定测点到平面垂直距离，统计内、外点总数；

- 6.双层分割平面求解：分别求解分割平面 J1、J2，输出两套平面参数与对应内外点数量；

- 7.空间点投影：将 P5、P800 两点投影至最优分割平面 J1，输出投影三维坐标；

- 8.PyQt 可视化界面：菜单栏、数据表格、三维点云绘图区、实时结果面板；

- 9.结果导出：自动生成plane_analysis_result.txt，按序号逐条输出全部考核指标。

## 七、程序正确性考核项（共 43 项，无标准参考结果）

| 序号 | 输出指标名称 | 输出数据精度要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | P5 点 X 坐标分量 | 保留 3 位小数 |
| 2 | P5 点 Y 坐标分量 | 保留 3 位小数 |
| 3 | P5 点 Z 坐标分量 | 保留 3 位小数 |
| 4 | 全点云 X 坐标最小值 | 保留 3 位小数 |
| 5 | 全点云 X 坐标最大值 | 保留 3 位小数 |
| 6 | 全点云 Y 坐标最小值 | 保留 3 位小数 |
| 7 | 全点云 Y 坐标最大值 | 保留 3 位小数 |
| 8 | 全点云 Z 坐标最小值 | 保留 3 位小数 |
| 9 | 全点云 Z 坐标最大值 | 保留 3 位小数 |
| 10 | P5 所属栅格行号 i | 整数 |
| 11 | P5 所属栅格列号 j | 整数 |
| 12 | P5 所在栅格内总测点数量 | 整数 |
| 13 | P5 所在栅格高程平均值 | 保留 3 位小数 |
| 14 | P5 所在栅格高程最大值 | 保留 3 位小数 |
| 15 | P5 所在栅格高程高差 | 保留 3 位小数 |
| 16 | P5 所在栅格高程方差 | 保留 3 位小数 |
| 17 | P1、P2、P3 构成三角形面积 | 保留 6 位小数 |
| 18 | RANSAC 最优拟合平面 S1 参数 A | 保留 6 位小数 |
| 19 | RANSAC 最优拟合平面 S1 参数 B | 保留 6 位小数 |
| 20 | RANSAC 最优拟合平面 S1 参数 C | 保留 6 位小数 |
| 21 | RANSAC 最优拟合平面 S1 参数 D | 保留 6 位小数 |
| 22 | P1000 测点到平面 S1 垂直距离 | 保留 3 位小数 |
| 23 | P5 测点到平面 S1 垂直距离 | 保留 3 位小数 |
| 24 | 拟合平面 S1 内部测点总数 | 整数 |
| 25 | 拟合平面 S1 粗差外点总数 | 整数 |
| 26 | 最优分割平面 J1 参数 A | 保留 6 位小数 |
| 27 | 最优分割平面 J1 参数 B | 保留 6 位小数 |
| 28 | 最优分割平面 J1 参数 C | 保留 6 位小数 |
| 29 | 最优分割平面 J1 参数 D | 保留 9 位小数 |
| 30 | 分割平面 J1 内部测点数量 | 整数 |
| 31 | 分割平面 J1 粗差外点数量 | 整数 |
| 32 | 分割平面 J2 参数 A | 保留 6 位小数 |
| 33 | 分割平面 J2 参数 B | 保留 6 位小数 |
| 34 | 分割平面 J2 参数 C | 保留 6 位小数 |
| 35 | 分割平面 J2 参数 D | 保留 9 位小数 |
| 36 | 分割平面 J2 内部测点数量 | 整数 |
| 37 | 分割平面 J2 粗差外点数量 | 整数 |
| 38 | P5 向平面 J1 投影 X 坐标 xi | 保留 3 位小数 |
| 39 | P5 向平面 J1 投影 Y 坐标 yi | 保留 3 位小数 |
| 40 | P5 向平面 J1 投影 Z 坐标 zi | 保留 2 位小数 |
| 41 | P800 向平面 J1 投影 X 坐标 xi | 保留 3 位小数 |
| 42 | P800 向平面 J1 投影 Y 坐标 yi | 保留 3 位小数 |
| 43 | P800 向平面 J1 投影 Z 坐标 zi | 保留 3 位小数 |

## 八、输出文件规范

输出文件名：plane_analysis_result.txt
每行固定格式：序号,指标名称,计算结果
示例片段：

Plain Text 1,P5点X坐标分量,xxx 2,P5点Y坐标分量,xxx 3,P5点Z坐标分量,xxx …… 43,P800向平面J1投影Z坐标zi,xxx

## 九、图形界面硬性要求

- 1.顶部菜单栏：打开点云文件、RANSAC 平面解算、栅格统计计算、点投影计算、导出结果文件、清空数据、程序退出；

- 2.中间数据表格区：完整展示全部 1000 个测点，正常内点底色蓝色、粗差点底色红色；

- 3.三维绘图区：可视化所有三维测点、最优拟合平面 S1、两层分割平面 J1/J2、标记 P5 与 P800 投影点；

- 4.底部状态栏：实时显示当前迭代次数、最优内点数量、平面 A/B/C/D 四项参数。

## 十、评分标准（总分 100 分）

- 1.程序运行用时：20 分

- 2.43 项计算结果正确性：40 分

- 3.界面完整度、代码规范性、竞赛报告质量专家评审：40 分

# 附件 1 竞赛报告统一模板

## 1. 程序优化性说明

（1）用户界面功能介绍（200 字以内，附界面截图）
（2）程序完整运行流程说明（200 字以内，附运行结果截图）
（3）原始点云、栅格统计、平面拟合、点投影成果展示

## 2. 程序规范性说明

（1）整体功能模块结构设计（500 字以内）
（2）RANSAC 平面拟合、栅格统计、空间投影核心函数源码与注释解析
（3）完整全部源代码粘贴

# 附件 2 输入数据 plane_cloud.txt

文件首行数字 1000，后依次存储 P1~P1000 所有三维测点坐标，包含 P5、P800 等典型粗差点，完整数据片段：

txt 1000 P1,80.872,46.799,1.096 P2,35.028,71.675,1.165 P3,74.658,13.928,1.172 P4,71.048,41.082,1.061 P5,1.498,7.312,3.073 P800,0.125,91.271,1.539 P1000,0.125,45.085,1.039