## 题目：遥感图像空间前方交会程序设计

Program Design for Space Intersection of Remote Sensing Images

## 一、比赛环境要求

- 1.单人独立参赛，每人配备一台电脑、外置摄像头；全程开启人像录屏 + 屏幕录屏，完整记录选手、桌面、键鼠全部操作。

2.赛场封闭安静，禁止携带纸质资料、手机、AI 代码辅助工具。

3.竞赛总时长 240 分钟，全程不得离开监控拍摄区域。

## 二、比赛软件与编程约束

1.开发工具：Visual Studio 2017 及以上、PyCharm ≤2024.3.5

2.可选编程语言：Basic、C/C++、C#、Python

3.Python 硬性限制：仅允许系统标准库，禁止 numpy、matplotlib、scipy 等第三方数值、绘图库；图形界面仅可使用 PyQt5

4.禁止软件：AutoCAD、ArcGIS、Matlab、各类 AI 自动编程工具

5.报告编制工具：Microsoft Word / WPS Office

## 三、成果提交规范

1.提交文件清单：
（1）程序输出结果文件 intersection_result.txt
（2）完整竞赛报告 PDF
（3）全部源代码、数据文件压缩包 source.rar

2.禁止在代码、报告、结果文件中出现学校、姓名、选手编号等个人标识信息。

## 四、输入数据说明

### 4.1 单像外方位元素文件 bhl1.txt

1.文件共 18 行，单行依次存储左片、右片两张遥感影像的外方位元素，每行一个浮点数值，顺序定义：

XS1 左摄影中心地面 X 坐标

YS1 左摄影中心地面 Y 坐标

ZS1 左摄影中心地面 Z 坐标

φ1 左片俯仰角

ω1 左片滚动角

κ1 左片偏航角

f1 左片摄影机主距

x01 左片像主点 x 偏移

y01 左片像主点 y 偏移

XS2 右摄影中心地面 X 坐标

YS2 右摄影中心地面 Y 坐标

ZS2 右摄影中心地面 Z 坐标

φ2 右片俯仰角

ω2 右片滚动角

κ2 右片偏航角

f2 右片摄影机主距

x02 右片像主点 x 偏移

y02 右片像主点 y 偏移

txt -6911.427876 4181.15686125969 157.7731874 0.120000 -0.080000 0.020000 110.000000 98.313214 -165.370335 -6922.011458 4203.665077 151.6220453 0.382310345 -0.335320345 0.082770169 115.30009 106.807568 -165.370335

### 4.2 立体像对同名像点文件 data.txt

共 12 行，每行存储一对同名像点坐标，逗号分隔，单行格式：
x1,y1,x2,y2

字段定义：x1,y1：左片像平面坐标；x2,y2：右片像平面坐标

txt 12.36,25.71,10.12,23.45 15.89,28.44,13.67,26.08 9.47,31.26,7.23,29.11 18.22,22.05,16.04,19.86 6.73,35.80,4.51,33.62 21.05,18.92,18.83,16.77 14.68,30.17,12.46,27.93 17.31,24.69,15.09,22.44 8.15,32.54,5.92,30.28 19.77,20.33,17.54,18.10 11.52,27.66,9.30,25.41 16.44,26.18,14.21,23.95

## 五、算法原理与核心公式

### 题目要求

计算立体像对的投影系数、像空间辅助坐标系坐标及地面摄影测量坐标系坐标。

### 5.1 像点坐标标准化

原始像点扣除像主点偏移，得到相对于像主点的像平面坐标：x1=x1−x01, y1=y1−y01x2=x2−x02, y2=y2−y02

### 5.2 外方位角元素构建旋转矩阵

单张影像角元素φ,ω,κ，旋转矩阵R：

R=a1a2a3b1b2b3c1c2c3

旋转矩阵各元素标准计算公式（航向角φ、旁向角ω、旋角κ）：

a1=cosφcosκ−sinφsinωsinκa2=−cosφsinκ−sinφsinωcosκa3=−sinφcosωb1=cosωsinκb2=cosωcosκb3=−sinωc1=sinφcosκ+cosφsinωsinκc2=−sinφsinκ+cosφsinωcosκc3=cosφcosω

### 5.3 像空间辅助坐标计算

对左右片分别计算像点在像空间辅助坐标系下坐标(X,Y,Z)，f为主距：

X=a1x+a2y−a3fY=b1x+b2y−b3fZ=c1x+c2y−c3f

### 5.4 前方交会投影系数计算

设左右摄影中心地面坐标S1(XS1,YS1,ZS1)、S2(XS2,YS2,ZS2)
左右片像空间辅助坐标：N1(X1,Y1,Z1)、N2(X2,Y2,Z2)
基线分量：
BX=XS2−XS1,BY=YS2−YS1,BZ=ZS2−ZS1
投影系数N1、N2：
N1=BXZ2−BZX2X1Z2−X2Z1N2=BXZ1−BZX1X1Z2−X2Z1

### 5.5 地面摄影测量坐标计算

待求地面点P(X,Y,Z)

X=XS1+N1X1Y=YS1+N1Y1Z=ZS1+N1Z1

校验公式（使用右片）：X=XS2+N2X2,Y=YS2+N2Y2

## 六、程序完整功能

1.文件读取模块

读取bhl1.txt，解析左右两张影像全部外方位元素、主距、像主点偏移；

读取data.txt，逐行读取 12 组立体同名像点坐标；

2.基础坐标换算：对每组像点扣除像主点偏移，得到标准化像平面坐标；

3.旋转矩阵求解：分别计算左片、右片 9 个旋转系数a1∼a3,b1∼b3,c1∼c3；

4.像空间辅助坐标计算：输出每组像点左、右片X1,Y1,Z1、X2,Y2,Z2；

5.投影系数求解：计算基线分量BX,BY,BZ、投影系数N1、N2；

6.地面摄影测量坐标解算：利用N1计算地面X,Y,Z，使用右片做坐标检核；

7.批量统计：输出 12 组点全部中间参数与最终地面三维坐标；

8.可视化界面（PyQt）

菜单栏：加载外方位文件、加载像点文件、前方交会解算、导出结果、清空、退出；

数据表格：展示 12 组原始像点、中间计算参数、地面坐标；

绘图面板：绘制左右摄影中心、12 组地面测点立体示意图；

状态栏：显示当前计算点序号、投影系数N1/N2、地面高程 Z；

9.结果导出：自动生成intersection_result.txt，按固定序号输出全部考核指标。

## 七、程序正确性考核项（无参考结果）

| 序号 | 输出指标名称 | 精度要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 左片摄影中心 Xs1 | 保留 6 位小数 |
| 2 | 左片摄影中心 Ys1 | 保留 6 位小数 |
| 3 | 左片摄影中心 Zs1 | 保留 6 位小数 |
| 4 | 左片角元素 φ1 | 保留 6 位小数 |
| 5 | 左片角元素 ω1 | 保留 6 位小数 |
| 6 | 左片角元素 κ1 | 保留 6 位小数 |
| 7 | 左片主距 f1 | 保留 6 位小数 |
| 8 | 左片像主点 x01 | 保留 6 位小数 |
| 9 | 左片像主点 y01 | 保留 6 位小数 |
| 10 | 右片摄影中心 Xs2 | 保留 6 位小数 |
| 11 | 右片摄影中心 Ys2 | 保留 6 位小数 |
| 12 | 右片摄影中心 Zs2 | 保留 6 位小数 |
| 13 | 右片角元素 φ2 | 保留 6 位小数 |
| 14 | 右片角元素 ω2 | 保留 6 位小数 |
| 15 | 右片角元素 κ2 | 保留 6 位小数 |
| 16 | 右片主距 f2 | 保留 6 位小数 |
| 17 | 右片像主点 x02 | 保留 6 位小数 |
| 18 | 右片像主点 y02 | 保留 6 位小数 |
| 19 | 基线分量 BX | 保留 6 位小数 |
| 20 | 基线分量 BY | 保留 6 位小数 |
| 21 | 基线分量 BZ | 保留 6 位小数 |
| 22 | 第 1 组像点左片标准化 x1̄ | 保留 6 位小数 |
| 23 | 第 1 组像点左片标准化 y1̄ | 保留 6 位小数 |
| 24 | 第 1 组像点右片标准化 x2̄ | 保留 6 位小数 |
| 25 | 第 1 组像点右片标准化 y2̄ | 保留 6 位小数 |
| 26 | 第 1 组左片像空间辅助 X1 | 保留 6 位小数 |
| 27 | 第 1 组左片像空间辅助 Y1 | 保留 6 位小数 |
| 28 | 第 1 组左片像空间辅助 Z1 | 保留 6 位小数 |
| 29 | 第 1 组右片像空间辅助 X2 | 保留 6 位小数 |
| 30 | 第 1 组右片像空间辅助 Y2 | 保留 6 位小数 |
| 31 | 第 1 组右片像空间辅助 Z2 | 保留 6 位小数 |
| 32 | 第 1 组投影系数 N1 | 保留 6 位小数 |
| 33 | 第 1 组投影系数 N2 | 保留 6 位小数 |
| 34 | 第 1 点地面摄影测量 X 坐标 | 保留 6 位小数 |
| 35 | 第 1 点地面摄影测量 Y 坐标 | 保留 6 位小数 |
| 36 | 第 1 点地面摄影测量 Z 坐标 | 保留 6 位小数 |
| 37 | 12 个地面点 X 坐标平均值 | 保留 6 位小数 |
| 38 | 12 个地面点 Y 坐标平均值 | 保留 6 位小数 |
| 39 | 12 个地面点 Z 坐标平均值 | 保留 6 位小数 |
| 40 | 全部地面点 Z 坐标最大值 | 保留 6 位小数 |
| 41 | 全部地面点 Z 坐标最小值 | 保留 6 位小数 |

## 八、输出文件规范

输出文件名：intersection_result.txt
每行统一格式：序号,指标名称,计算数值
示例片段：

Plain Text 1,左片摄影中心Xs1,-6911.427876 2,左片摄影中心Ys1,4181.156861 …… 36,第1点地面摄影测量Z坐标,xxxx.xxxxxx 37,12个地面点X坐标平均值,xxxx.xxxxxx

## 九、图形界面硬性要求

1.顶部菜单栏：读取外方位文件、读取同名像点、空间前方交会解算、导出结果、清空数据、退出程序；

2.中间数据表格区：完整展示 12 组同名像点、标准化像坐标、像空间辅助坐标、投影系数、地面三维坐标；

3.三维绘图区：绘制左右摄影中心S1、S2、基线、12 个地面测点立体点位；

4.底部状态栏：实时显示当前计算点编号、当前N1、N2、地面高程 Z。

## 十、评分标准（总分 100 分）

1.程序运行用时：20 分

2.41 项计算结果正确性：40 分

3.界面完整度、代码注释规范、竞赛报告完整度专家评审：40 分

# 附件 1 竞赛报告统一模板

## 1. 程序功能说明

（1）图形界面功能介绍（200 字以内，附界面截图）
（2）完整计算流程说明（200 字以内，附解算结果截图）
（3）外方位元素、像点数据、像空间辅助坐标、投影系数、地面坐标成果汇总展示

## 2. 程序规范性说明

（1）工程目录与模块结构设计（500 字以内）
（2）旋转矩阵、像空间辅助坐标、前方交会核心函数源码 + 逐行注释解析
（3）完整全部源代码粘贴

# 附件 2 输入数据文件

bhl1.txt：存储左右影像全套外方位元素、主距、像主点偏移，共 18 行单行浮点；

data.txt：12 行同名立体像对坐标，逗号分隔，每组对应一组地面待求点。