试题三 TIN构建与填挖方体积计算

（TIN Construction and Cut-Fill Volume Calculation）

一、题目描述

读取离散三维地形点数据，构建不规则三角网（TIN），采用平均高程法计算三角网总面积、填方总体积、挖方总体积。

二、核心算法与公式（Word公式编辑器可直接转换）

1. 三角形面积海伦公式

p=a+b+c2, S=p(p−a)(p−b)(p−c)

2.单三角形填挖方体积计算公式

V=S⋅z1+z2+z33−S⋅Hd

3.填挖方判定规则

V>0⇒挖方V<0⇒填方

三、已知输入数据（input3.txt）

设计基准高程 Hd (m)

50.000

离散点总个数 n

8

逐点坐标 x(m)  y(m)  z(m) 高程

10.0 10.0 48.200

10.0 30.0 49.500

30.0 30.0 51.300

30.0 10.0 50.800

15.0 15.0 47.600

25.0 15.0 52.100

15.0 25.0 49.200

25.0 25.0 51.700

四、程序正确性输出项

1. 离散点总数（整数）

2. 最小高程 z_min（保留2位小数）

3. 最大高程 z_max（保留2位小数）

4. 三角网总面积（保留2位小数）

5. 填方总体积（保留2位小数）

6. 挖方总体积（保留2位小数）

7. 三角形总数（整数）

五、标准输出格式（result3.txt）

序号,说明,计算结果

1,总点数,

2,z_min,

3,z_max,

4,总面积,

5,填方,

6,挖方,

7,三角形数,